| HOJA: 1 de 2 |  | RENGLÓN: |
| --- | --- | --- |

| Ficha Técnica |  |
| --- | --- |
| NÚMERO DE PROCESO |  |

| ÁREA REQUIRENTE |  |
| --- | --- |
| ORÍGEN DEL RECURSO |  |
| NOMBRE GENÉRICO |  |
| ACCESS POINT. |  |

| PROCESO | PARTIDA | UNIDAD APLICATIVA | CLAVE |  | CANTIDAD SOLICITADA | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Características generales. • Estándares de red IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g y IEEE 802.11n. • Interfaz 10/100/1000BASE-T autosensing (RJ-45). • Seguridad con encripción “Bussiness-Class” (WPA2, 802.1x supplicant) y autenticación para compatibilidad cliente, autenticación por dirección MAC, aislación de clientes y detección de “Rogue APs”. • Utilice tanto energía estándar de corriente alterna, como Power-over-Ethernet (PoE), IEEE 802.3af. • Mitigación automática de interferencia para mejor confiabilidad y rendimiento. • Flexibilidad en el Rol del Enlace. Los equipos pueden funcionar como access point o bridge, ya sea en unabanda o doble-banda, permitiendo a cada radio se configurado individualmente como un repetidor, root bridge, non-root bridge, workgroups bridge o escáner de red. • Certificado Wi-Fi. • 2x3 multiple-input multiple-output (MIMO) con dos transferencias espaciales. • Proporción máxima de la combinación (MRC). • Canales de 20 – 40MHz. • Velocidades de hasta 300 Mbps. • 802.11 DFS (Dynamic Frequency Selection). • Soporte para CSD (Cyclic shift diversity). Características de administración. • SSH. • Telnet. • SNMP. • HTTP. • HTTPS Banda de frecuencia y canales de operación a 20-MHz. 2.412 a 2.462 GHz; 11 canales. 5.180 a 5.320 GHz; 8 canales. 5.500 a 5.700 GHz, 8 canales (excluye 5.600 a 5.640 GHz). 5.745 a 5.825 GHz; 5 canales. Número máximo de canales que no se sobreponen. • 2.4 GHz. - 1.802.11b/g: 20 MHz: 3. - 2.802.11n: 20 MHz: 3 •5 GHz. - 802.11a: 20 MHz: 21. - 802.11n: 20 MHz: 21. 40 MHz: 9 Garantía 1 año

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

| - Vigencia de la contratación: |  |
| --- | --- |
| - Condiciones y plazo de entrega: |  |
| - Garantía y caducidad: |  |
| - Capacitación: |  |
| - Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo: |  |
| - Muestras: |  |
| - Normas/ Certificaciones/ Registro: |  |
| - Otras: |  |

Por el Área Requirente

| NOMBRE, CARGO Y FIRMA Autorizó |  | ING. HECTOR ALFONSO VALENCIA ZEPEDA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Revisó |
| --- | --- | --- |