| HOJA: 1 de 2 |  | RENGLÓN: |
| --- | --- | --- |

| Ficha Técnica |  |
| --- | --- |
| NÚMERO DE PROCESO |  |

| ÁREA REQUIRENTE |  |
| --- | --- |
| ORÍGEN DEL RECURSO |  |
| NOMBRE GENÉRICO |  |
| ACCESS POINT SENCILLO. |  |

| PROCESO | PARTIDA | UNIDAD APLICATIVA | CLAVE |  | CANTIDAD SOLICITADA | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estándares de red IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.11r • Interfaz 10/100/1000BASE-T autosensing (RJ-45). • Seguridad con encripción “Bussiness-Class” (WPA2, 802.1x supplicant) y autenticación para compatibilidad cliente, autenticación por dirección MAC, aislación de clientes y detección de “Rogue APs”. • Utilice tanto energía estándar de corriente alterna, como Power-over-Ethernet (PoE), IEEE 802.3af. • Mitigación automática de interferencia para mejor confiabilidad y rendimiento. • Flexibilidad en el Rol del Enlace. Los equipos pueden funcionar como access point o bridge, ya sea en unabanda o doble-banda, permitiendo a cada radio se configurado individualmente como un repetidor, root bridge, non-root bridge, workgroups bridge o escáner de red. • Certificado Wi-Fi. • 2x3 multiple-input multiple-output (MIMO) con dos transferencias espaciales. • Proporción máxima de la combinación (MRC). • Canales de 20 – 40MHz. • Velocidad mínima aceptable de 300 Mbps. • 802.11 DFS (Dynamic Frequency Selection). • Soporte para CSD (Cyclic shift diversity). Características de administración. • SSH. • Telnet. • SNMP. • HTTP. • HTTPS. Banda de frecuencia y canales de operación a 20-MHz. • 2.412 a 2.462 GHz; 11 canales. • 5.180 a 5.320 GHz; 8 canales. • 5.500 a 5.700 GHz, 8 canales (excluye 5.600 a 5.640 GHz). • 5.745 a 5.825 GHz; 5 canales. Número máximo de canales que no se sobreponen. • 2.4 GHz. o 802.11b/g: § 20 MHz: 3. o 802.11n: § 20 MHz: 3. • 5 GHz. o 802.11a: § 20 MHz: 21. o 802.11n: § 20 MHz: 21. § 40 MHz: 9. Características de rendimiento. • Características de VLANs. • Soporte para hasta 16 VLANs. • Encapsulamiento IEEE 802.1Q. • Cada VLAN representada por su propio SSID. • Cada VLAN pueda tener su propia configuración de seguridad. • Rotación de llave de TKIP/Broadcast pueda ser habilitada para cada VLAN. • Los tipos de autenticación Open, Shared-Key, MAC, NetworkEAP (LEAP), y EAP. • Soporte para asignación por usuario de VLAN ID basado en RADIUS. • Soporte para control de acceso a un SSID por usuario basado en RADIUS. • Control del número de clientes por SSID. Características de seguridad. • 802.11i, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA. • 802.1X. • Advanced Encryption Standards (AES), Temporal Key Integrity Protocol (TKIP). • Tipos de EAP: • Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security (EAP-TLS) • EAP-Tunneled TLS (TTLS) or Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2 (MSCHAPv2). • Protected EAP (PEAP) v0 or EAP-MSCHAPv2. • Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling (EAP-FAST). • PEAPv1 or EAP-Generic Token Card (GTC). • EAP-Subscriber Identity Module (SIM). Garantía de 1 año.

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

| - Vigencia de la contratación: |  |
| --- | --- |
| - Condiciones y plazo de entrega: |  |
| - Garantía y caducidad: |  |
| - Capacitación: |  |
| - Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo: |  |
| - Muestras: |  |
| - Normas/ Certificaciones/ Registro: |  |
| - Otras: |  |

Por el Área Requirente

| NOMBRE, CARGO Y FIRMA Autorizó |  | ING. HECTOR ALFONSO VALENCIA ZEPEDA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Revisó |
| --- | --- | --- |