| HOJA: 1 de 3 |  | RENGLÓN: |
| --- | --- | --- |

| Ficha Técnica |  |
| --- | --- |
| NÚMERO DE PROCESO |  |

| ÁREA REQUIRENTE |  |
| --- | --- |
| ORÍGEN DEL RECURSO |  |
| NOMBRE GENÉRICO |  |
| CONMUTADORES (PBX) |  |

| PROCESO | PARTIDA | UNIDAD APLICATIVA | CLAVE |  | CANTIDAD SOLICITADA | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CONMUTADORES (PBX) Especificaciones generales: Deberán contar con las siguientes características generales como mínimo: Conmutador para dependencias Pequeñas con hasta con un numero menor a 200 extensiones : Central modular híbrida que soporte telefonía tradicional analógica, telefonía digital RDSI y telefonía IP utilizando los 2 estándares del mercado más extendidos, H323 y SIP. • Admita hasta 384 extensiones (digital, IP y analógica) • Interfaz de enlace troncal: 204 enlaces troncales analógicos, 8 enlaces troncales PRI (240 canales), 16 enlaces troncales PRI (32 canales), 128 enlaces troncales SIP. Para contratación de troncales IP (SIP) deberán tener capacidad en software y Hardware minimo para 40 troncales IP. • Conferencias de 2 x 64 participantes, conferencias "MeetMe" (acceder a la conferencia mediante contraseña). • Compatible con hasta 1,000 usuarios en 32 ubicaciones. • Soporta el uso de hasta 2 tarjetas Combo analógicas o RDSI. • Admita los nuevos terminales digitales de la serie 1400 por si se cuenta con ellos en sus oficinas. • Admita usar extensiones SIP con licencias. • Ultima versión liberada por el fabricante. Conmutador para dependencias grandes con con un numero mayor a 200 extensiones : • Escalable efectivamente desde menos de 100 usuarios hasta 41 000 usuarios en un solo sistema. • Ofreca servicios de voz en tiempo real, video, mensajería y portabilidad, entre otros. • El software sea actualizable por el fabricante a la ultima versión liberada. • Proporcione control de llamadas centralizado para una red distribuida de gateway y una amplia gama de dispositivos de comunicación analógica, digital y basados en IP. • Venga con varias aplicaciones de portabilidad incorporadas, características de centro de llamadas, llamadas en conferencia avanzada y capacidades E911. • Con soporte para Troncales IP (H.323 y SIP) para interconexión a la red de gobierno, asi como sus licencias para recibir dichas troncales y otros protocolos de comunicación estándar de la industria. • Ofresca correo de voz centralizado y operaciones con las organizaciones y los centros de atención telefónica, a través de múltiples ubicaciones • Maneje operadora automática y Musica de Espera. Así mismo deberá cumplir con las siguientes condiciones: • UPS con 30 minutos para soportar al sistema conmutador (PBX) en caso de falla de energía convencional de 120 volts, o contar con banco de baterías para soporte de 2 a 4 horas. • Rack de montaje 7*19 con barra de tierra. • Sistema tarificador de llamadas. • Soportar un crecimiento en hardware y software en un 20% como mínimo. • El conmutador (PBX) deberá de soportar un plan de numeración a 7 dígitos (Prefijo 3 dígitos + 4 extensión), además la facilidad de programación de planes de marcación. • Cuente con póliza de mantenimiento. Características del software de los conmutadores (PBX). • Deberá tener sistema operativo que cuente con la facilidad de generar respaldos de su base de datos, la cual se podrá hacer directamente al disco duro y también con medios externos. • El conmutador (PBX) tendrá la capacidad de manejo de ACD (Automatic Call Distribution). • Capacidad de restricción de llamadas a la red pública conmutada, ya sea a través de código de marcación o directo al equipo telefónico, con el fin de generar ahorro y optimizar el uso de los recursos tecnológicos: Contar al menos con la capacidad de asignación de estas categorías de restricción: • Acceso a solo llamadas internas • Acceso a solo llamadas locales, celular y LD nacional. • Acceso a solo llamadas locales, celular, LD nacional y LD internacional. • Acceso a solo llamadas locales, celular, LD nacional, LD internacional y LD mundial. • Deberá manejar el envío de registros CDR para tarificación de llamadas, a través de puerto serial o vía FTP. Características del Equipo • Que el conmutador (PBX) cuente con la facilidad de operadora automática interna o externa, con cuatro Periférico de los conmutador (PBX). canales como mínimo y con la facilidad de grabar el mensaje institucional. • El conmutador (PBX) incluya la interface de música en espera, para llamadas tanto internas como externas, de forma independiente o ya sea integrada en el equipo. Protocolos de Red de los conmutadores (PBX). • El conmutador (PBX) deberá manejar los protocolos necesarios de red que permiten la correcta operación de los servicios tradicionales y de IP para poder integrar una configuración en red. • El conmutador deberá soportar los protocolos de señalización en red: H.323, MCDN, QSig y SIP. • El conmutador (PBX) deberá soportar la conexión de líneas digitales tipos: E1,PRI, R2 MFC, DS0, ISDN y troncales IP sobre H.323 o SIP, por medio de su unidad de servicios de red. Las facilidades mínimas con las que podrá contar los servicios de telefonía, que se encuentren en red son las que a continuación se describen: • Identificación de nombre de quien llama. • Número de extensión de quien llama. • Conferencia tripartita. • Transferencia. • Desvío de llamadas. Administración de los conmutadores (PBX). El conmutador (PBX) podrá ser administrado desde cualquier punto de la red a través de un puerto local ethernet, usando el protocolo TCP/IP a través de una interfaz gráfica (GUI) o interfaz web y/o soportar la administración por puerto serial y módem mediante un emulador de terminal a través de menús y/o línea de comandos. • El conmutador (PBX) deberá ser capaz de realizar rutinas de mantenimiento (tanto solicitadas manualmente como en automático), supervisar la operación y realizar la configuración de los puertos de usuario, troncales, periféricos y facilidades básicas y adicionales. Garantía de 12 meses

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:

| - Vigencia de la contratación: |  |
| --- | --- |
| - Condiciones y plazo de entrega: |  |
| - Garantía y caducidad: |  |
| - Capacitación: |  |
| - Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo: |  |
| - Muestras: |  |
| - Normas/ Certificaciones/ Registro: |  |
| - Otras: |  |

Por el Área Requirente

| NOMBRE, CARGO Y FIRMA Autorizó |  | ING. HECTOR ALFONSO VALENCIA ZEPEDA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Revisó |
| --- | --- | --- |